Neue Trinkwasserzirkulationspumpen

Zum März 2023 brachte der Frankenthaler Pumpen und Armaturenhersteller KSB SE & Co KGaA eine neue hocheffiziente Zirkulationspumpe auf den Markt.

Die neue CalioTherm S ist eine wartungsfreie Nassläuferpumpe für die Förderung von Trinkwasser in geschlossenen Kreisläufen, wie sie in Ein- und Zweifamilienhäusern und größeren Bauprojekten vorkommen. Sie pumpt warmes Trinkwasser zu den Zapfstellen und über die Zirkulationsleitung wieder zurück zum Warmwasserbereiter. Dadurch ist es ohne Verzögerung an den Entnahmestellen verfügbar.

Analog zu den anderen Calio-Pumpen bieten die neuen Zirkulationspumpen einen hocheffizienten Permanentmagnetmotor für höchste Effizienz. Die Fördermenge lässt sich mittels der One-Touch-Bedienung und drei Drehzahlstufen anpassen. Im Falle einer Rotorblockade schaltet der Motor automatisch ab und eine Störung wird angezeigt. Drei LEDs geben eine optische Rückmeldung über den Betriebszustand.

Die Verschraubungsanschlüsse sind entweder in der Abmessung Rp ½ IG (EN 10266) oder mit optionalem Verschraubungssatz G 1 AG (DIN ISO 228) erhältlich, der über ein integriertes Rückschlagventil verfügt. Der maximale Förderstrom beträgt 0,7 m3/h. Als maximale Förderhöhe erreicht die Pumpe 1,4 m. Die Temperatur des Trinkwassers sollte zwischen +5 °C und +65 °C liegen.

Die neuen Aggregate sind entweder mit Stecker oder Kabel lieferbar. Dies ermöglicht dem Monteur einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss. Die Spiralgehäuse der neuen Pumpen sind aus Messing CW612N, die Laufräder aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Wellen und Spaltrohre sind aus Keramik gefertigt.

Foto: Die neuen, hocheffizienten Zirkulationspumpen der Baureihe CalioTherm S fördern warmes Trinkwasser in geschlossenen Kreisläufen. (© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal)