Neue Feuerlöschtrennstationen erfüllen DIN 14462: 2023-07

Ende 2023 brachte die KSB-Gruppe eine neue Generation seiner HyaDuo Feuerlöschtrennstationen auf den Markt. Die Anlagen entsprechen der überarbeiteten DIN 14462: 2023-07 für Feuerlöschanlagen und Feuerlöschtrennstationen für Wandhydrantenanlagen. Diese erweiterte Norm enthält eine Reihe von Änderungen, die auf die konstruktive Gestaltung der vollautomatischen Feuerlöschtrennstationen großen Einfluss hatten.

Besonders die Forderung nach Redundanz bei der Löschwasserverfügbarkeit bedingt, dass alle Stell- und Regel- sowie Messglieder jetzt doppelt oder redundant vorhanden sind. Ebenso verfügen die Anlagen HyaDuo 2 D FL und HyaDuo 2 D FL Compact über zwei Zulaufeinrichtungen, die für die hygienische Trennung von Trinkwasser und Feuerlöschwasser gemäß EN 1717 Typ AB sorgen.

Das Nutzvolumen des Durchflussbehälters beträgt jetzt 600 Liter, um eventuelle Schwankungen der Zulaufmengen auszugleichen und die Pumpen auf jeden Fall für eine Minute mit Wasser zu versorgen. Neu gestaltete Ansaugkrümmer gestatten es, das Volumen des Behälters voll auszunutzen. Ein Kugelhahn am Boden des Behälters ermöglicht dem Betreiber regelmäßig die Funktion der Wassernachspeisung zu überprüfen. Ein Fenster als optische Füllstandsanzeige gibt jederzeit Aufschluss über den Wasserstand.

Zum einfacheren Manövrieren bei der Aufstellung der Anlage lassen sich die hydraulische Einheit und die Behältereinheit trennen. Der Hauptschalter befindet sich jetzt außen auf dem Schaltschrank, da die novellierte Fassung der DIN 14462 verlangt, dass der ganze Aufstellort der Anlage vor unbefugtem Zutritt geschützt werden muss.

Im Brandfall versorgen die HyaDuo 2 D FL Compact Wandhydrantenanlagen mit einer Löschwasserversorgungsleistung von bis zu 36 m³/h Wasser mit nur einer Hauptlöschpumpe. Ausgelegt sind die Anlagen für die Brandschutz-Wasserversorgung von Objekten, wie Mehrfamilien-, Wohn-, Büro- und Park- sowie Krankenhäusern.

Die neuen Produkte von KSB bieten jetzt die Möglichkeit bei Wassermangel die Pumpen abzuschalten oder weiterlaufen zu lassen. Werksseitig ist die Pumpenabschaltung bei Wassermangel aktiv. Der Betreiber kann diese aber durch das Entfernen einer Drahtbrücke deaktivieren, sodass die Pumpen auch bei Wassermangel weiterlaufen.

Die vollautomatische Feuerlöschtrennstation der Baureihe HyaDuo 2 D FL Compact ist mit zwei 100-Prozent-Pumpen ausgestattet, die beide einen eigenen Strom- und Steuersystemkreis besitzen. Ihre redundant aufgebauten Anlagensteuerungen überwachen Druckschalter und Grenztaster stetig auf Drahtbrüche oder Kurzschlüsse.

Foto: Die jüngste Generation der vollautomatischen Feuerlöschtrennstationen vom Typ Hya-Duo D FL Compact erfüllen alle Anforderungen der überarbeiteten DIN 14462: 2023-07.