Neue Anlagen zur intelligenten Regenwassernutzung

ISH 2025

Zur ISH 2025 präsentiert die KSB-Gruppe die neuen steckerfertigen Anlagen HyaRain 2 und HyaRain 2 Plus, für ein intelligentes Regenwassermanagement. Ihre Haupteinsatzgebiete sind die Regen- und Brauchwassernutzung sowie die Bewässerung. Da die verbauten mehrstufigen, selbstansaugenden Kreiselpumpen sehr hohe Wirkungsgrade aufweisen, zeichnen sich diese Anlagen durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch aus. Komfort wird bei diesen Anlagen großgeschrieben. Sie sind einfach zu installieren und sehr leise im Betrieb.

Die steckerfertigen Einheiten kommen mit komplettem Zubehör für den Anschluss an das Trinkwasserleitungsnetz und verfügen über eine automatische Entlüftung. Ein Schwimmerschalter für den Regenwasserspeicher oder eine Füllstandsanzeige sind einfach von außen anschließbar. Die HyaRain 2 besitzt serienmäßig einen Schwimmerschalter mit 20 m Kabel serienmäßig. Bei der HyaRain 2 Plus ist eine Niveausonde für eine prozentuale Anzeige des Füllstands verbaut.

In puncto Versorgungssicherheit gewährleisten die HyaRain 2 und HyaRain 2 Plus einen durchgängigen Betrieb. Bei leerem Regenwasserspeicher erfolgt eine automatische Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz. Zudem sorgen eine programmierbare Funktionskontrolle des 3-Wegeventils, ein integrierter Trockenlaufschutz und ein programmierbarer Wasseraustausch des Nachspeisebehälters für einen verlässlichen Betrieb unterhalb der Rückstauebene

Beide Anlagen sind für einen Betriebsdruck bis zu 6 bar ausgelegt und bieten die Wahl zwischen Automatik- oder Handbetrieb. Ein zusätzlicher Anschluss für eine Vorpumpe, wie eine Tauchmotorpumpe vom Typ AmaDrainer, ist ebenfalls vorhanden. Die Transparenz der Anlagen für den Anwender wird durch die Anzeige von Betriebsdruck und Füllstand des Regenwasserspeichers gewährleistet. Bei der HyaRain 2 Plus werden Alarmmeldungen über ein integriertes Relais signalisiert.

Die Fördermenge beträgt für beide Anlagen maximal 3.500 Liter pro Stunde und die größte Förderhöhe liegt bei 45 Meter. Die maximale Medientemperatur sollte +35 °C nicht übersteigen.

Foto: Auf der ISH 2025 präsentiert die KSB-Gruppe die neuen steckerfertigen Anlagen HyaRain 2 und HyaRain 2 Plus, für ein intelligentes Regenwassermanagement. ©KSB SE & Co. KGaA