Beta Public Relations B.V.

Postbus 420

2270 CK Voorburg

T. 070 427 5200

E. info@betapr.nl

KSB klepafsluiters voor integratie in energiemanagement-systemen

KSB heeft onder de benaming BOATRONIC 100 MOD een meetcomputer voor pompsystemen geïntroduceerd. De nieuwe meetcomputer is met name ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen. Deze stelt eisen aan de toepassing van energie-efficiënte componenten in de gebouwautomatisering om een economisch en betrouwbaar bedrijf te ondersteunen.

De BOATRONIC 100 MOD biedt de mogelijkheid om op een economische en compacte manier aan de wettelijke eisen te voldoen. De nieuwe meetcomputer maakt van de inregelafsluiter BOA-Control IMS een energiemonitoringsysteem voor moderne verwarmings- en koelingssystemen. Voor de implementatie hiervan zijn geen extra meetsystemen noodzakelijk.

De bewaking van de stromingsrichting, volumestroom, aanvoer- en retourtemperatuur alsook van het vermogen en de warmtehoeveelheid vindt direct aan de afsluiter plaats. Het belangrijkste toepassingsgebied is de bewaking en hydraulische balancering van verwarmingssystemen, koelcircuits en andere toepassingen met debiet- of temperatuurmeting.

De geïntegreerde ultrasone flowmeting is gebaseerd op het principe van de doorlooptijd van de ultrasone golf. Hierdoor kunnen de werkelijke flowwaarden snel en betrouwbaar worden geregistreerd zonder dat er een klepstand moet worden ingevoerd.  Dankzij de innovatieve ultrasone sensoren die niet in aanraking komen met het te verpompen medium, is het meetsysteem lekkagevrij en ongevoelig voor aanslag en verontreinigingen.

De nieuwe meetcomputers hebben ook twee extra temperatuursensoren voor de aanvoer en retour. Hiermee kunnen de aanvoer- en retourtemperaturen alsmede het vermogen en de warmtehoeveelheid worden geregistreerd. Extra diagnosefuncties zoals een automatische indicatie van de stromingsrichting verhogen de bedrijfszekerheid. Integratie in het gebouwautomatiseringssysteem is mogelijk via de twee analoge interfaces en Modbus interface. Zo zijn steeds alle procesparameters in het bovenliggende beheersysteem beschikbaar en wordt de installatie- en procestransparantie aanzienlijk verhoogd. De ingebruikname en meting zijn dankzij een intuïtief te bedienen app (KSB Flow Manager) eenvoudig uit te voeren.

De standaard inbouwlengte van BOA-Control IMS EN 558/1 biedt de gebruiker maximale flexibiliteit bij de toepassing. Dankzij de eenvoudige uitwisselbaarheid is de afsluiter bijzonder geschikt voor de implementatie van monitoringoplossingen als onderdeel van de energierenovatie van bestaande installaties.

Een verder voordeel van de BOA-Control IMS is het brede toepassingsgebied van nominale diameters DN15 tot DN 350 bij een stromingssnelheid tot 4 m/s. Zowel water in warmte-overdrachtssystemen als water-glycolmengsels in koelsystemen kunnen worden gecontroleerd. Het in de afsluiter geïntegreerde meetsysteem en de nieuwe meetcomputer BOATRONIC 100 MOD maken dure meetsystemen zoals magnetisch-inductieve doorstroomsensoren overbodig.

Voor het digitale ontwerpen (BIM) zijn geoptimaliseerde digitale productdatasets voor de gangbare programma’s en databases beschikbaar. Een elektrostatisch met kunststof gecoate EKB-variant kan zowel in drinkwatertoepassingen alsook in andere olievrije koelcircuits worden toegepast.

Over KSB

KSB is een van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd.

De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland beschikt niet alleen over een vakkundig en gemotiveerd team adviseurs en projectengineers voor het brede spectrum aan KSB pompen en afsluiters, maar ook over een uitstekend servicenetwerk met werkplaatsen in Zwanenburg en Heinenoord. KSB Nederland heeft ruim 70 medewerkers en is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA.

Meer informatie:

KSB Nederland B.V.

Wilgenlaan 68, 1161 JN Zwanenburg

T. 020 4079800

E. infonl@ksb.com

W. www.ksb.nl

Afbeelding: BOA-Control IMS en BOATRONIC MOD voor permanente procesbewaking en communicatie via analoge en Modbus-interface (Foto: KSB)