Neuer Druckluftantrieb für Membranventile in der Steriltechnik

Zum Ende des Jahres 2017 bringt die Luxemburger KSB-Tochter SISTO Armaturen S.A. einen neuen doppelt- und einfachwirkenden Pneumatikantrieb auf den Markt. Dieser ist für Membranventile bestimmt, die in sterilen Bereichen der Getränke-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz kommen.

Eine technische Besonderheit der neuen Antriebsreihe MD30-MD115 besteht darin, dass Antriebsgehäuse und Ventilhaube aus einem Teil gefertigt sind. Diese konstruktive Änderung gegenüber den Vorgängermodellen verringert die Bauhöhe deutlich. Das sorgt zum Beispiel bei der Verwendung von Ventilblöcken für eine wesentliche Reduzierung des Platzbedarfes. Außerdem sind die neuen Antriebe bis zu 45 Prozent leichter als die zweiteilige Ausführung.

Für die Baugrößen MD168 und MD202 gibt es alternativ zu der Edelstahlausführung auch eine gewichtssparende Aluminiumvariante.

Zum Befestigen des Antriebs auf dem Ventilgehäuse benötigt man keine Muttern, da sich die Gewinde im Ventilkörper befinden. Das vereinfacht die Montage ganz erheblich. Der Luftanschluss lässt sich in 90°-Schritten ausrichten.

Zubehörteile wie eine Hubbegrenzung und ein Stellungsregler sowie eine Stellungsrückmeldung kann der Betreiber im Bedarfsfall auch noch nachträglich auf- beziehungsweise einbauen. Die Antriebe kann man jederzeit gegen manuell betätigte Oberteile austauschen.

Dank ihrer besonderen Konstruktion mit einer gekammerten und durch eine Metallspirale abgestützten Membrane erreichen die Sisto C-Ventile sehr lange Standzeiten und können sogar noch bei Betriebsdrücken bis zu 20 bar eingesetzt werden.

Foto: Die neuen Antriebe MD30-MD115 zeichnen sich durch eine deutlich verringerte Bauhöhe gegenüber den Vorgängermodellen aus. (KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)