Absperrklappen für Lebensmitteleinsatz

Anfang Mai 2019 hat die zur KSB-Gruppe gehörende KSB SAS für ihre Absperrklappen-Baureihe ISORIA einen neuen Ringbalgtyp auf den Markt gebracht. Dieser wird aus hydriertem Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR) hergestellt und ist gemäß den Vorgaben der europäischen Lebensmittelverordnung (EG) 1935/2004 zertifiziert. Die neue Zulassung erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Baureihe, die bereits nach FDA (USA, Food and Drug Administration) zugelassen ist.

Der Ringbalg NH (HNBR) eignet sich für alle Lebensmittelanwendungen, bei denen tierische, pflanzliche oder mineralische Öle sowie saure flüssige Produkte verarbeitet werden. Er ist kohlenwasserstoffbeständig und auch für den Einsatz in feststoffhaltigen Flüssigkeiten geeignet, da er sehr abrasionsfest ist. Durch die selektive Hydrierung von Nitril-Kautschuk (NBR) wird die Temperaturbeständigkeit des HNBR deutlich erhöht. Absperrklappen, die über Ringbälge verfügen, die nach der neuen Rezeptur (NH) hergestellt wurden, kann man in flüssigen Medien bis zu einer Maximaltemperatur von 150 °C einsetzen.

Die zentrisch gelagerte weichdichtende Baureihe Isoria ist in den Nennweiten DN 40 bis DN 1000 lieferbar. KSB stellt für den Lebensmittelbereich noch weitere Ringbalgwerkstoffe her, die verschiedenen Vorgaben der Verordnung (EG) 1935/2004 und der FDA entsprechen. Zum Beispiel sind Ringbälge aus EPDM und solche aus weißem Nitril für die Getränkeindustrie lieferbar.

Foto: Für die Absperrklappen der Baureihe ISORIA gibt es jetzt einen ölbeständigen Ringbalg für den Lebensmittelbereich.

(© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal)