Neue Trinkwasserzirkulationspumpen

Zum ersten Mal präsentiert die KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, auf den diesjährigen Regionalmessen Bautec und SHK sowie der IFH ihre neuen hocheffizienten Zirkulationspumpen der Baureihe Calio-Therm S NC. Die wartungsfreien Nassläuferpumpen sind für die Förderung von Trinkwasser in geschlossenen Kreisläufen wie sie in Ein- und Zweifamilienhäusern und größeren Bauprojekten vorkommen, ausgelegt.

Analog zu den anderen Calio-Pumpen bieten die neuen Zirkulationspumpen einen hocheffizienten Permanentmagnetmotor für höchste Effizienz. Die Fördermenge läßt sich mittels der One-Touch-Bedienung und drei Drehzahlstufen anpassen. Im Falle einer Rotorblockade schaltet der Motor automatisch ab und eine Störung wird angezeigt. Drei LEDs geben eine optische Rückmeldung über den Betriebszustand.

Die Verschraubungsanschlüsse sind entweder in der Abmessung Rp ½ IG (EN 10266) oder G 1 ¼ AG (DIN ISO 228) erhältlich. Der maximale Förderstrom beträgt 0,7 m3/h. Als maximale Förderhöhe erreicht die Pumpe 1.0 m. Die Temperatur des Trinkwassers sollte zwischen +5 °C und +65 °C liegen.

Die neuen Aggregate sind in vier Varianten entweder mit Stecker oder Kabel lieferbar. Dies ermöglicht dem Monteur einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss. Neben der einfachen Standardvariante gibt es auch eine Ausführung mit integrierter Rückschlag- und Absperrarmatur.

Die Spiralgehäuse der neuen Pumpen sind aus Messing, die Laufräder aus Technopolymer und die Wellen aus Edelstahl gefertigt. Die medienberührenden Teile sind aus Polyamid gefertigt.

Ein System zur Brauchwassererzeugung besteht aus einem Heizkessel, einer zentralen Wasserversorgung und mehreren Wasserhähnen. Je weiter eine Zapfstelle vom Warmwasserspeicher entfernt ist, desto mehr kaltes Wasser muss man aus der Wasserleitung abfließen lassen, bis man warmes Wasser erhält. Die neue Calio-Therm S NC pumpt warmes Wasser durch die Leitung zu den Zapfstellen und über die Zirkulationsleitung wieder zurück zum Warmwasserbereiter. Dadurch ist es ohne Verzögerung an den Entnahmestellen verfügbar.

Foto: Die neuen hocheffizienten Zirkulationspumpen der Baureihe Calio-Therm S NC fördern warmes Trinkwasser in geschlossenen Kreisläufen. (© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)